- 综合布线设备询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件 | 身份证反面扫描件 |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、供应商代理证明或原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否满足参数 |  | 金额（元） |  | 推荐品牌（投标文件必须填写所投产品品牌型号） |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 单口面板 | 1.86型单口面板。 2.产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 3.材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求。 4.颜色：乳白色，颜色可定制。 5.要求网络面板通过硬度测试，硬度≥80 Shore D，应符合：GB/T 2411。 | 个 | 40 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 2 | 双口面板 | 1.86型双口面板。 2.产品特证：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 3.材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求。 4.颜色：乳白色，颜色可定制。 5.要求网络面板通过硬度测试，硬度≥80 Shore D，应符合：GB/T 2411。 | 个 | 149 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 3 | 单口网络地插 | 高防护等级产品，超过IP44的防护等级，防水挡潮防尘 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 标配1个数据插座和2个空白填空件 可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块 功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷 底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为120*120mm（长*宽） 底盒进线孔直径为22mm与27mm 两种规格 面板开启最大角度为55度 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 9 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 4 | 双口网络地插 | 高防护等级产品，超过IP44的防护等级，防水挡潮防尘 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 标配2个数据插座和1个空白填空件 可安装1-3位功能模块，另可根据实际情况选配数十种多媒体模块 功能模块插座采用快速拆卸设计，接线安装及维护极其方便快捷 底盒尺寸为100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为120*120mm（长*宽） 底盒进线孔直径为22mm与27mm 两种规格 面板开启最大角度为55度 使用温度：-20～70℃ 湿度：85%（温度85℃±3℃） | 个 | 12 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 5 | 六类180度非屏蔽模块 | 1.主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.金针材质：磷青铜镀金3μm 4.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008；ANSI/TIA-568.2-D-2018 5.频率范围：0～250MHz 6.插入损耗：0.4dB@250MHz 7.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 8.RJ45拔插次数：≥1500次 9.IDC端子端接次数：≥300次 10.使用温度： -40～70℃ 11.接线方式：180度卡接式 ▲12.要求六类非屏蔽模块通过热空气老化测试，应符合：GB/T 7141，连续100小时40℃测试外观无明显变化 | 个 | 371 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 6 | 2米六类非屏蔽跳线 | 1.CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线。 2.护套要求：PVC护套。 3.标准：完全符合YD/T 926.3，AS/NZS 3080：2003,ISO/IEC11801第2版2002和ANSI/TIA-568.2-D-2018系列连接硬件标准的要求。 4.线规：24AWG多芯信息软跳线，紧密扭转成单独的线对。 5.耐用性: RJ45插头为聚碳酸酯。 6.磷青铜，50μm镀金层和100μm镀镍层。 7.传输带宽：CAT6≥250MHz。 8.2.0米规格。 ▲9.要求六类非屏蔽跳线通过跳线单体测试，应符合：ANSI/TIA-568.2-D-2018 | 根 | 371 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 7 | 110-RJ45语音跳线 | 3米 | 根 | 42 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 8 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用阻燃型热塑材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 ▲7.要求六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 ▲8.要求六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。 ▲9.要求性能应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018，其中重要指标NEXT数值不得低于8.0dB。 ▲10.要求符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》。 | 箱 | 88 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 9 | 24芯室内单模光缆 | 1.24芯室内OS2光缆（紧套管式） 2.性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。 3.光纤芯径9/125 μm。 4.标准要求：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 1258.4-2019标准的传输性能要求。 5.护套要求：PVC护套。 ▲6.要求室内单模光缆通过单根垂直燃烧测试，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘 与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 ▲7.要求24芯室内单模光缆通过单体测试。 | m | 260 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 10 | 24口六类非屏蔽模块化配线架 | 1.安装板金属材质：全钢架结构+前部黑色喷塑。 2.可安装模块数量：可安装1-24个六类非屏蔽180度模块。 3.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC11801，ANSI/TIA-568.2-D-2018。 4.连接方式：直接卡接信息模块。 5.安装性：19英寸标准机架式设备。 6.配线架背部理线功能：配线架背部含24卡扣式理线环。 7.安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内。 8.匹配性：与180度超五类，六类、超六类及有线电视模块兼容。 9.安装高度：1U。 10.绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ。 ▲11.要求网络配线架通过中性盐雾测试，应符合：GB/T 10125。 | 台 | 25 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 11 | 2米六类非屏蔽跳线 | 1.CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线。 2.护套要求：PVC护套。 3.标准：完全符合YD/T 926.3，AS/NZS 3080：2003,ISO/IEC11801第2版2002和ANSI/TIA-568.2-D-2018系列连接硬件标准的要求。 4.线规：24AWG多芯信息软跳线，紧密扭转成单独的线对。 5.耐用性: RJ45插头为聚碳酸酯。 6.磷青铜，50μm镀金层和100μm镀镍层。 7.传输带宽：CAT6≥250MHz。 8.2.0米规格。 ▲9.要求六类非屏蔽跳线通过跳线单体测试，应符合：ANSI/TIA-568.2-D-2018。 | 根 | 371 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 12 | 110-RJ45语音跳线 | 3米 | 根 | 42 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 13 | 24口固定式光纤配线架 | 1.24口固定式光纤配线架 2.配线箱集光纤熔纤盘、盘储、配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐，外形美观。 5.尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 6.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 7.标准：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 ▲8.要求光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1。 ▲9.要求光纤配线架通过划格试验，应符合：GB/T 9286。 | 台 | 6 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 14 | LC双工耦合器 | 1.LC双工耦合器 2.标准:完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 1272-2019标准的传输性能要求。 | 个 | 72 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 15 | 1.5米LC单模光纤尾纤 | 1.1.5米OS2单模9/125um光纤尾纤LC接头类型。 2.标准：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 926.3-2018标准的传输性能要求。 3.护套要求：PVC外护套。 4.工作温度范围：-20至60度。 | 根 | 144 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 16 | 3米LC-LC单模双芯光纤跳线 | 1.3米OS2单模9/125um单芯光纤跳线，LC-LC接头类型。 2.标准要求：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 926.3-2018标准的传输性能要求。 3.性能稳定规格：9/125um。 4.护套要求：PVC外护套。 | 对 | 25 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 17 | 12环网络理线架 | 1.理线器整体材质:钢架+黑色喷塑 2.安装高度:1U 3.安装方式:机柜螺丝安装 4.配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。 5.与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。 | 套 | 48 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 18 | 42U标准机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； ▲5.要求机柜通过第三方检测机构的测试，应符合GB/T7251.1-2013。 | 台 | 5 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 19 | 42U服务器机柜 | 42U机柜,1200mm*600mm 遵循标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC 297-2、GB/T 3047.2-92、BS 15954、GB4208-1993、IP20 结构及性能： 1. 兼容19＂国际标准、公制标准和ETSI标准。 2. 前后门设计高密度网孔门，通风率达到≥80%。 3. 前门为纯平六角形网孔单门。 4. 接地防雷系统连接件设计，可选配高效坚固的并柜连接件。 5. 最大静载达600 ~ 1000KG。 6. 主要材料采用优质冷轧钢板，内部设计刻度标识“U孔”的19＂安装立柱，并可前后调节。 7. 机柜表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准。 8. 方孔条：2.0mm，侧板：1.2mm，层板：1.2mm，前后门：1.2mm。 9. 表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、底漆浸涂、静电喷塑。 10.含16A10位PDU一条。 | 台 | 1 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 20 | PDU | 每台机柜配2个rPDU，rPDU按照单相32A输入设计，输出配置20*GB 10A和4*GB 16A插座 | 套 | 10 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 21 | 多媒体信息插座 | 音频、视频信号接口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 22 | 标准机柜 | 1.网络机柜，600*600*1200 2.材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； ▲5.要求应符合GB/T7251.1-2013。 | 台 | 1 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 23 | 多媒体信息插座 | 音频、视频信号接口 | 个 | 1 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 24 | 标准机柜 | 1.网络机柜，600*600*1200 2.材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； ▲5.要求机柜符合GB/T7251.1-2013。 | 台 | 1 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 25 | 话筒线 | 音频安装线缆，高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘；黑色聚氯乙烯护套，护套为圆形，适合做工程穿管固定安装使用；线径5.0mm，2芯加铝箔屏蔽， （固定安装穿管铝箔屏蔽星绞话筒线RVVP2*0.5） | m | 50 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 26 | 音响线 | 无氧铜2*1.0 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 27 | 信号跳线 | 卡侬线、音频连接线 | 根 | 11 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 28 | 话筒线 | 音频安装线缆，高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘；黑色聚氯乙烯护套，护套为圆形，适合做工程穿管固定安装使用；线径5.0mm，2芯加铝箔屏蔽， （固定安装穿管铝箔屏蔽星绞话筒线RVVP2*0.5） | m | 50 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 29 | 音响线 | 无氧铜2*1.0 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 30 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用阻燃型热塑材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 ▲7.要求六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 ▲8.要求六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。 ▲9.要求性能应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018，其中重要指标NEXT数值不得低于8.0dB。 ▲10.要求六类非屏蔽双绞线符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》。 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 31 | 电源线 | RVV3*2.5 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 32 | 高清线 | 15M 4K HDMI信号线 | 根 | 2 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 33 | 信号跳线 | 卡侬线、音频连接线 | 根 | 11 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 34 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用阻燃型热塑材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 ▲7.要求六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 ▲8.要求六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。 ▲9.要求六类非屏蔽信道通过国家权威机构的信道检测，性能应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018，其中重要指标NEXT数值不得低于8.0dB。 ▲10.要求六类非屏蔽双绞线符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》。 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 35 | 电源线 | RVV3*2.5 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 36 | 高清线 | 15M 4K HDMI信号线 | 根 | 2 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 37 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用阻燃型热塑材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：符合Category 6 ANSI/TIA-568.2-D-2018 and ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 ▲7.要求六类非屏蔽双绞线通过单根不延燃试验，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 ▲8.要求六类非屏蔽双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。 ▲9.要求六类非屏蔽信道通过国家权威机构的信道检测，性能应符合ANSI/TIA-568.2-D-2018，其中重要指标NEXT数值不得低于8.0dB。 ▲10.要求六类非屏蔽双绞线符合GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》。 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 38 | 电源线 | RVV3*2.5 | m | 100 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
| 39 | 高清线 | 15M 4K HDMI信号线 | 根 | 2 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 40 | HDMI高清线 | 10m，黑色 | 根 | 6 |  |  |  |  | 国产优质 |
| 41 | PDU线缆 | RVV3*2.5 | m | 200 |  |  |  |  | 天诚，普天天纪，振亚，普为，阿普，爱谱华顿 |
|  | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费以及卸货相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 二十五年 | 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 10天 | 付款方式 |  |  | 合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: